Lý Chí Chương

Lab 5

https://youtu.be/mRwX9Y2CQDI

1. Trạng thái môi trường trước khi làm

Phần cài máy ảo, cài pfSense, cấu hình adapter, Windows Server, Ubuntu và truy cập WebConfigurator đã hoàn thành nên không thực hiện lại trong tài liệu này.

| Thiết bị | IP / mạng | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| pfSense LAN | 10.0.0.1/8 | Gateway mạng LAN |
| Domain Controller | 10.0.0.2/8 | Máy kiểm thử LAN |
| Ubuntu LAN-Test | 10.0.0.3/8 | Máy kiểm thử Tình huống 2 |
| pfSense DMZ | 172.16.0.1/16 | Gateway DMZ |
| DMZ-Web | 172.16.0.2/16 | Máy kiểm thử DMZ |

Trước khi bắt đầu, chỉ cần bảo đảm pfSense đang chạy và mở được giao diện quản trị. Không cần chụp lại phần setup.

2. TÌNH HUỐNG 1 – Chặn ICMP nhưng vẫn cho Web/DNS

Mục tiêu: máy trong LAN không ping được Internet nhưng vẫn phân giải DNS và truy cập HTTPS được.

Bước 1. Bật pfSense và Domain Controller 10.0.0.2.

Bước 2. Trên pfSense vào Firewall → Rules → LAN.

Bước 3. Disable các rule LAN net → Any đang cho phép toàn bộ lưu lượng nếu rule đó còn bật.

Bước 4. Tạo 3 rule theo đúng thứ tự từ trên xuống:

| Thứ tự | Action | Protocol / Port | Source | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block | ICMP | LAN net | Any |
| 2 | Pass | TCP/UDP 53 (DNS) | LAN net | Any |
| 3 | Pass | TCP 80/443 | LAN net | Any |

Mỗi rule chọn Save. Sau khi đủ 3 rule chọn Apply Changes.

Bước 5. Để kết quả kiểm thử không bị ảnh hưởng bởi connection state cũ, vào Diagnostics → States → Reset States và reset state table.

Bước 6. Trên Domain Controller mở PowerShell hoặc Command Prompt và chạy lần lượt:

1. Kiểm tra cấu hình mạng:

ipconfig /all

Kiểm tra máy có:

- IPv4: 10.0.0.2

- Default Gateway: 10.0.0.1

- DNS Server: 8.8.8.8

2. Xóa bộ nhớ đệm DNS:

ipconfig /flushdns

3. Kiểm tra rule chặn ICMP:

ping 8.8.8.8

Kết quả cần đạt: xuất hiện Request timed out, chứng tỏ lưu lượng ICMP đã bị pfSense chặn.

4. Kiểm tra rule cho phép DNS:

nslookup example.com

Kết quả cần đạt: DNS Server 8.8.8.8 trả về địa chỉ IP của example.com.

5. Kiểm tra rule cho phép HTTPS:

curl.exe -4 https://example.com

Kết quả cần đạt: nhận được nội dung HTML của trang và có dòng tương tự:

<title>Example Domain</title>

Kết quả cần đạt: ping thất bại; Resolve-DnsName thành công; curl HTTPS thành công.

Nhận xét để ghi báo cáo: Rule ICMP đã chặn lưu lượng ping trong khi các rule DNS và HTTP/HTTPS vẫn cho phép các dịch vụ cần thiết. Điều này chứng minh pfSense có thể kiểm soát lưu lượng theo giao thức và cổng.

3. TÌNH HUỐNG 2 – Chỉ cho một host cụ thể ra Internet

Mục tiêu: chỉ Domain Controller 10.0.0.2 được ra Internet; Ubuntu 10.0.0.3 bị chặn.

Bước 1. Bật pfSense, Domain Controller 10.0.0.2 và Ubuntu LAN-Test 10.0.0.3.

Bước 2. Vào Firewall → Rules → LAN. Disable các rule của Tình huống 1 và các rule LAN net → Any đang cho phép toàn mạng.

Bước 3. Tạo 2 rule theo đúng thứ tự:

| Thứ tự | Action | Protocol | Source | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pass | Any | 10.0.0.2 | Any |
| 2 | Block | Any | LAN net | Any |

Bước 4. Save → Apply Changes → Diagnostics → States → Reset States.

Bước 5. Trên Domain Controller chạy:

ping 8.8.8.8

Kết quả cần đạt: có Reply.

Bước 6. Trên Ubuntu chạy:

ping -c 4 8.8.8.8

Kết quả cần đạt: Ubuntu không ping được Internet.

Nhận xét để ghi báo cáo: pfSense xử lý rule từ trên xuống. Host 10.0.0.2 khớp rule Pass trước nên được phép ra Internet; host 10.0.0.3 không khớp rule đầu và bị rule Block LAN net chặn.

4. TÌNH HUỐNG 3 – Cô lập DMZ khỏi LAN

Mục tiêu: máy DMZ không được truy cập mạng LAN nhưng vẫn có thể ra Internet.

4.1. Kiểm tra trước khi chặn (baseline)

Bước 1. Bật pfSense, Domain Controller và DMZ-Web. Ubuntu không cần bật.

Bước 2. Trên Domain Controller mở Command Prompt/PowerShell bằng quyền Administrator và cho phép ICMP Echo tạm thời:

netsh advfirewall firewall add rule name="LAB-Allow-ICMPv4-Echo" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow

Bước 3. Trên pfSense vào Firewall → Rules → DMZ. Trước khi tạo rule chặn, để rule Pass cho DMZ ra ngoài:

| Action | Protocol | Source | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| Pass | Any | DMZ net | Any |

Save → Apply Changes → Reset States.

Bước 4. Trên DMZ-Web chạy:

ping 10.0.0.2

Baseline phải nhận Reply. Nếu chưa nhận Reply thì chưa chuyển sang bước chặn; cần kiểm tra IP, gateway và Windows Firewall.

4.2. Tạo rule cô lập DMZ

Bước 5. Trên Firewall → Rules → DMZ tạo rule Block DMZ net → LAN net và đặt nó lên TRÊN rule Pass DMZ net → Any.

| Thứ tự | Action | Protocol | Source | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block | Any | DMZ net | LAN net |
| 2 | Pass | Any | DMZ net | Any |

Bước 6. Save → Apply Changes → Diagnostics → States → Reset States.

Bước 7. Trên DMZ-Web kiểm thử lại:

ping 10.0.0.2

ping 8.8.8.8

Nếu DMZ-Web đang dùng DNS 8.8.8.8, có thể kiểm tra thêm:

nslookup example.com 8.8.8.8

Kết quả cần đạt: ping 10.0.0.2 thất bại sau khi thêm Block; DMZ vẫn ra Internet nếu NAT/rule mạng đã đúng.

Bước 8. Sau khi kiểm thử xong, xóa rule ICMP tạm trên Domain Controller:

netsh advfirewall firewall delete rule name="LAB-Allow-ICMPv4-Echo"

.